НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ

ВОЗМОЖНЫХ ГЕНОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

В.С.Сибирцев

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева; Россия, 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19;

e-mail: vs1969r@mail.ru,  сайт: http:\\www.vs1969r.narod.ru\rabota.htm

В последнее время, в связи со все большим развитием и внедрением в широкую практику различных биотехнологических методов, и в т.ч. генной инженерии, весьма актуальной становится проблема достаточно быстрой оценки возможности проявления каких-либо генотоксических эффектов в результате применения тех или иных пищевых продуктов, БАВ, лекарственных препаратов и т.д., произведенных с использованием вышеназванных методов биотехнологии… причем как при изолированном воздействии этих продуктов на живой организм, так и в сочетании с другими продуктами питания, лекарственными препаратами, различными факторами окружающей среды, специфическими для того или иного региона, и т.д.

Для этого нами был разработан новый метод, заключающийся в следующем. Группу животных (например, крыс, жизненный цикл которых протекает примерно в 20 раз быстрее, чем у человека) в течение определенного времени кормят анализируемым продуктом питания (или вводят соответствующий препарат) в сочетании, при необходимости, с другими продуктами, препаратами или факторами окружающей среды. При этом у них регулярно отбирают пробы крови, которые обрабатывают лизирующей смесью (разрушающей клеточные и ядерные мембраны). После чего с помощью специального красителя (либо системы из нескольких красителей – таких например как: этидий бромид и Хехст–33258) и спектрофлуориметра оценивают концентрацию и структуру ДНК в пробе, нормируют их на количество лейкоцитов и сравнивают с аналогичными величинами, определяемыми для контрольной группы животных, а также для всех животных, участвующих в анализе, до начала его проведения. И на основании этого сравнения делают вывод о наличии или отсутствии генотоксического эффекта анализируемого продукта на живые организмы.